Form 4

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ (ย่อ)   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ครุภัณฑ์ ชุด ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอน

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FAT 40301 | กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา กำลังขยาย 1,000 เท่า พร้อมกล้องถ่ายภาพรูปและอุปกรณ์ | -ตัวกล้องจุลทรรศน์ ประกอบด้วยหัวกล้อง ชนิด 3 กระบอกตา - มีเลนส์ตาชนิดเห็นภาพกว้าง กำลังขยาย 10 × จำนวน 1 คู่ เลนส์วัตถุมีกำลังขยาย 4 ระดับคือ 4 × N.A. 0.01 10 × N.A. 0.25 40 × N.A. 0.65 100 × N.A. 1.25 -ประกอบกับกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล เครื่องรับ LEDV อย่างน้อย 42 นิ้ว หรือดีกว่า | 1 ชุด | 350,000 | 350,000 |
| 2 | FAT 40302 | กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา กำลังขยาย1,000 เท่า | -หัวกล้องเป็นชนิดกระบอกตาคู่ - มีเลนส์ตาชนิดเห็นภาพกว้าง กำลังขยาย 10 × จำนวน 1 คู่ เลนส์วัตถุมีกำลังขยาย 4 ระดับคือ 4 × N.A. 0.01 10 × N.A. 0.25 40 × N.A. 0.65 100 × N.A. 1.25 | 10 ตัว | 80,000 | 800,000 |
| 3 | FAT 40303 | กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ | -ชนิด 2 ตา -มีเลนส์ใกล้วัตถุ 1-4 เท่า -มีเลนส์ใกล้ตา 10 เท่า -ระยะสังเกตไม่น้อยกว่า 82 มม. | 5 ตัว | 45,000 | 225,000 |
| 4 | FAT 40304 | ตู้บ่มเชื้อ | - เป็นตู้บ่มเพาะเชื้อที่มีระบบหมุนเวียนอากาศแบบใช้ลมธรรมชาติ - สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 5 ˚C เหนืออุณหภูมิห้อง 99 ˚ C | 1 ตู้ | 80,000 | 80,000 |
| 5 ที่ | FAT 40305 รหัสครุภัณฑ์ | ตู้อบความร้อน ชื่อครุภัณฑ์ | - เครื่องมือสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อในภาชนะอาหารเลี้ยงเชื้อ หรืออุปกรณ์ในห้องทดลอง เพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อน -หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำรูปทรง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | 1 ตัว จำนวน | 100,000 ราคาต่อหน่วย | 100,000 ราคารวม |
|  |  |  | แนวตั้งที่มีความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร - มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ภายในไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร มี ความลึกไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร - โครงสร้างตู้ภายในและฝาปิดทำด้วย Stainless Steel |  |  |  |
| 6 | FAT 40306 | ตู้เขี่ยเชื้อ | -ขนาด >45x30x85 ซม. -มีหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดยูวี -มีระบบตั้งเวลา | 1 ตู้ | 35,000 | 35,000 |
| 7 | FAT 40307 | หม้อนึ่งความดันไอน้ำ | - เป็นเครื่องมือสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อในภาชนะอาหารเลี้ยงเชื้อ หรืออุปกรณ์ในห้องทดลอง เพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อน - เป็นหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำรูปทรงแนวตั้งที่มีความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร - มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ภายในไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร มีความลึกไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร - โครงสร้างตู้ภายในและฝาปิดทำด้วย Stainless Steel | 1 ตัว | 220,000 | 220,000 |
| 8 | FAT 40308 | เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง | -เครื่องชั่งไฟฟ้าจากด้านบน -ชั่งน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 250 กรัม -จานน้ำหนักทำด้วยโลหะปลอดสนิม -ฐานเครื่องชั่งผลิตจากอลูมิเนียม | 1 ชุด | 40,000 | 40,000 |
| 9 | FAT 40309 | เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง | -เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบนชนิดอ่านละเอียด แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า ชนิด Brilliant Backlit Display -ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 220 กรัม -ค่าละเอียด 0.0001 กรัม - สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะ (Tare Range) ได้ตลอดช่วง การชั่ง | 1 เครื่อง | 80,000 | 80,000 |
| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| 10 | FAT 40310 | สไลด์นับเม็ดเลือด (haemacytometer) | -สไลด์ทำด้วยแก้วใส ตรงกลางมีช่องตัว H จำนวน 2 ส่วน บนและล่าง - กว้างไม่เกิน 1.5 นิ้ว ยาวไม่เกิน 3 นิ้ว ส่วนที่นับลึก 0.1 มม. -มีแผ่นปิดสไลด์ ขนาด 20x26 มม. พร้อมบรรจุกล่อง | 10 ชุด | 4,000 | 40,000 |
| 11 | FAT 40311 | สไลด์นับเซลล์แพลงก์ตอน (sedgewick rafter slide) | -แผ่นสไลด์ทำด้วยแก้วใส มีกรอบพลาสติกสำหรับใส่แพลงก์ตอนที่จะนับ -ขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาวประมาณ 3 นิ้ว --มีแผ่นปิดสไลด์ ขนาด 24x60 มม. พร้อมบรรจุกล่อง | 10 ชุด | 2,500 | 25,000 |
| 12 | FAT 40312 | ถุงกรองแพลงก์ตอนพืช 20 ไมโครเมตร | -ทำจากไนล่อนตา 20 ไมโครเมตร - เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 25 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม. - มีด้ามจับทำจากสแตนเลส มีถุงเก็บ | 2 ชุด | 15,000 | 30,000 |
| 13 | FAT 40313 | ถุงลากแพลงก์ตอนพืช 70 ไมโครเมตร | -ทำจากไนล่อนตา 70 ไมโครเมตร -เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาว ไม่น้อยกว่า 90 ซม. - มีเชือกสำหรับลาก -มีถุงบรรจุเก็บ | 1 ชุด | 20,000 | 20,000 |
| 14 | FAT 40314 | ถุงลากแพลงก์ตอนสัตว์ 330 ไมโครเมตร | -ทำจากไนล่อนตา 330 ไมโครเมตร - เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาว ไม่น้อยกว่า 90 ซม. - มีเชือกสำหรับลาก มีถุงเก็บ | 1 ชุด | 15,000 | 15,000 |
| 15 | FAT 40315 | ชุดดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ | -ดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ -ชุดประกอบด้วย 2 อัน คือ ปริมาตร 20-200 ไมโครลิตร และปริมาตร 100-1000 ไมโครลิตร -สามารถล็อคค่าปริมาตรที่ตั้งไว้ได้ -สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ | 1 ชุด | 20,000 | 20,000 |
| 16 ที่ | FAT 40316 รหัสครุภัณฑ์ | เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่างแบบตั้งโต๊ะ ชื่อครุภัณฑ์ | -เป็นเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในสารละลายชนิดตั้งโต๊ะ จอแสดงผลเป็นแบบ LCD -สามารถวัดค่า pH ตั้งแต่ 0.00 ถึง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | 1 ชุด จำนวน | 50,000 ราคาต่อหน่วย | 50,000 ราคารวม |
|  |  |  | 14.00 ค่าการอ่านละเอียดได้ 0.01 ค่าความถูกต้อง + 0.01 หรือดีกว่า -สามารถ Calibrate ค่า pH ได้อย่างน้อย3จุด -ระบบชดเชยอุณหภูมิ แบบ Manual หรือแบบอัตโนมัติ |  |  |  |
| 17 | FAT 40317 | เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่างแบบสนาม | -เป็นเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในสารละลายชนิดพกพา จอแสดงผลเป็นแบบ LCD -สามารถวัดค่า pH ตั้งแต่ 0.00 ถึง 14.00 ค่าการอ่านละเอียดได้ 0.01 ค่าความถูกต้อง + 0.01 หรือดีกว่า -สามารถ Calibrate ค่า pH ได้อย่างน้อย3จุด -ระบบชดเชยอุณหภูมิ แบบ Manual หรือแบบอัตโนมัติ | 1 ชุด | 12,000 | 12,000 |
| 18 | FAT 40318 | เครื่องวัดความเค็มแบบตั้งโต๊ะ | -เป็นเครื่องวัดความเค็มชนิดตั้งโต๊ะ -สามารถวัดความเค็มได้ ตั้งแต่ 0-100 ส่วนในพันส่วน (ppt.) | 1 ชุด | 25,000 | 25,000 |
| 19 | FAT 40319 | เครื่องวัดความเค็มแบบพกพา | -เป็นเครื่องวัดความเค็มของสารละลายแบบพกพาโดยใช้หลักการวัดดัชนีหักเหของแสง - มีปุ่มปรับตั้งค่าความเค็มที่ 0 -สามารถวัดความเค็มได้ ตั้งแต่ 0-100 ส่วนในพันส่วน (ppt.) | 2 ชุด | 9,500 | 19,000 |
| 20 | FAT 40320 | ชั้นวางแพลงก์ตอนพร้อม โหลแก้วเลี้ยงแพลงก์ตอน | -ชั้นวาง 3 ชั้น -ติดตั้งระบบให้แสงสว่างและระบบลม -มีโหลแก้วเลี้ยงแพลงก์ตอน >20ใบ | 1ชุด | 35,000 | 35,000 |
| 21 | FAT 40321 | ชุดเครื่องแก้ว | -อุปกรณ์เครื่องแก้ว 30 รายการ | 1 ชุด | 50,000 | 50,000 |
| 22 | FAT 40322 | ตู้เย็น | -ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 คิวบิกฟุต -แบบ 2 ประตู | 1 ตู้ | 15,000 | 15,000 |
| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| 23 | FAT 40323 | เครื่องปรับอากาศ | -ความเย็นไม่ต่ำกว่า ขนาด 24,000 บีทียู -คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยพัดลม | 2 เครื่อง | 45,000 | 90,000 |
| 24 | FAT 40324 | ตู้เก็บกล้องจุลทรรศน์ | ตู้ชนิดแขวน 0.6x0.8x1.8 เมตร โครงสร้างไม้อัดหนา 15 มม บุด้วยปาติเกิ้ลเคลือบเมลานีน มีพานปิดเปิดพร้อมมือจับ | 2 ตู้ | 10,000 | 20,000 |
| 25 | FAT 40325 | ตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ | -ตู้กระจกบานเลื่อน -ทำจากเหล็ก -มีกุญแจล๊อค | 2 ตู้ | 10,000 | 20,000 |
| 26 | FAT 40326 | ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง | -ขนาด ไม่น้อยกว่า 916x1,830x457 มม. -ทำจากเหล็ก -มีกุญแจล็อคทุกบาน | 2 ชุด | 15,000 | 30,000 |
| 27 | FAT 40327 | โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ | -โต๊ะทำจากไม้ปาติเกิ้ล -มีลิ้นชัก -มีปลั๊กไฟ -เก้าอี้ทำจากเหล็ก โพลียูเรเทน มีพนักพิง สามารถปรับสูงต่ำ | 4 ชุด | 25,000 | 100,000 |
| 28 | FAT 40328 | ชุดอ่างน้ำแบบ 1 หลุม มีตู้ปิด | -โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า120x60x80 ซม. -ทำจากเหล็กกล่องปรับสูงต่ำได้ -ตัวตู้ทำจากไม้ขัดผิวลามิเนตพลาสติก -อ่างน้ำขนาด ไม่น้อยกว่า40x60x25 ซม. -อ่างทำจากเซรามิค | 1ชุด | 35,000 | 35,000 |
| 29 | FAT 40329 | คอมพิวเตอร์ | -CPU แบบ Core i7 Processors หรือดีกว่า -หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 4GB -มีแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า -จอแสดงผลแบบ LED -HDD 1 TB | 1 ชุด | 30,000 | 30,000 |
| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| 30 | FAT 40330 | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ | -เป็นเครื่องฉายแบบเลนส์เดียว -ค่าความสว่าง ไม่น้อยกว่า3,000 Lumen -ค่าความคมชัด ไม่น้อยกว่า10,000:1 -มีรีโมท -หลอดไฟอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า5,000 ชม. -มีจอภาพขนาด 150 นิ้วอัตโนมัติ | 1 ชุด | 60,000 | 60,000 |