Form 4

แบบกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ (ย่อ)   ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ครุภัณฑ์ ชุด ห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ

| ที่ | รหัสครุภัณฑ์ | ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FAT 40201 | กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา กำลังขยายสูงพร้อมชุดถ่ายรูป | -ตัวกล้องจุลทรรศน์ ประกอบด้วยหัวกล้อง ชนิด 3 กระบอกตา - มีเลนส์ตาชนิดเห็นภาพกว้าง กำลังขยาย 10 × จำนวน 1 คู่ เลนส์วัตถุมีกำลังขยาย 4 ระดับคือ 4 × N.A. 0.01 10 × N.A. 0.25 40 × N.A. 0.65 100 × N.A. 1.25 -ประกอบกับกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล -เครื่องรับ LEDV อย่างน้อย 42 นิ้วหรือดีกว่า | 1 ชุด | 350,000 | 350,000 |
| 2 | FAT 40202 | กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา กำลังขยาย 1000เท่า | -หัวกล้องเป็นชนิดกระบอกตาคู่ - มีเลนส์ตาชนิดเห็นภาพกว้าง กำลังขยาย 10 × จำนวน 1 คู่ เลนส์วัตถุมีกำลังขยาย 4 ระดับคือ 4 × N.A. 0.01 10 × N.A. 0.25 40 × N.A. 0.65 100 × N.A. 1.25 | 10 ตัว | 80,000 | 800,000 |
| 3 | FAT 40203 | กล้องจุลทรรศน์ แบบสเตอริโอ | -ชนิด 2 ตา -มีเลนส์ใกล้วัตถุ 1-4 เท่า -มีเลนส์ใกล้ตา 10 เท่า -ระยะสังเกตไม่น้อยกว่า 82 มม. | 5 ตัว | 45,000 | 225,000 |
| 4 ที่ | FAT 40204 รหัสครุภัณฑ์ | โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ ชื่อครุภัณฑ์ | -เป็นโต๊ะปฏิบัติการเคมี ขนาด 1.20 2.100.90 เมตร - ส่วนของพื้นโต๊ะทำจากวัสดุที่ทนทานต่อกรดด่างและสารเคมีทั่วไป และทนต่ออุณหภูมิสูง -โครงสร้างเป็นเหล็กกล่องชุบซิงค์ฟอสเฟต เคลือบกันสนิม -ส่วนอื่นๆทำด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ดเกรด E1 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | 6 ชุด จำนวน | 30,000 ราคาต่อหน่วย | 180,000 ราคารวม |
|  |  |  | -เก้าอี้ไม้หัวกลม หมุนปรับระดับได้ความสูง 530-630 มิลลิเมตร ไม่มีพนักพิง จำนวน ชุดละ 4 ตัว |  |  |  |
| 5 | FAT 40205 | ตู้อบแห้ง (oven) | -เป็นตู้อบควบคุมอุณหภูมิในช่วงอุณหภูมิห้อง ไม่น้อยกว่า 5-250 ˚ C - มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 115 ลิตร -ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ -สามารถตั้งเวลาการทำงานและเลือกทำงานแบบต่อเนื่องได้ | 1 เครื่อง | 58,000 | 58,000 |
| 6 | FAT 40206 | ตู้บ่มเชื้อ (incubator) | - เป็นตู้บ่มเพาะเชื้อที่มีระบบหมุนเวียนอากาศแบบใช้ลมธรรมชาติ - สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 5 ˚ C เหนืออุณหภูมิห้อง 99 ˚ C | 1 ตู้ | 80,000 | 80,000 |
| 7 | FAT 40207 | ตู้เขี่ยเชื้อ (lamina flow) | -ทำด้วยโครงเหล็กบุรอบด้านด้วยไม้อัดเคลือบฟอร์ไมก้า บุขอบและมุมด้วยอลูมิเนียม - ขนาด กว้าง xยาวxสูงไม่น้อยกว่า 60x120x60 เซนติเมตร - ภายในตู้มีชุดไฟ 2 ชุด | 1 ชุด | 35,000 | 35,000 |
| 8 | FAT 40208 | หม้อนึ่งไอน้ำ (autoclave) | - เป็นเครื่องมือสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อในภาชนะอาหารเลี้ยงเชื้อ หรืออุปกรณ์ในห้องทดลอง เพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อน - เป็นหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำรูปทรงแนวตั้งที่มีความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร - มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ภายในไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร มีความลึกไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร - โครงสร้างตู้ภายในและฝาปิดทำด้วย Stainless Steel | 1 ตัว | 220,000 | 220,000 |
| 9 ที่ | FAT 40209 รหัสครุภัณฑ์ | ตู้เย็น ชื่อครุภัณฑ์ | - เป็นตู้เย็นแบบ 2 ประตู -ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิคฟุต -ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5ของ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | 1 เครื่อง จำนวน | 15,000 ราคาต่อหน่วย | 15,000 ราคารวม |
|  |  |  | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |  |  |  |
| 10 | FAT 40210 | เครื่องปรับอากาศ | - เป็นเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU - ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ | 2 เครื่อง | 45,000 | 90,000 |
| 11 | FAT 40211 | เครื่องนับจำนวนเซลล์แบคทีเรีย | - เป็นเครื่องมือที่ใช้นับ จำนวนโคโลนีของแบคทีเรียที่พบหลังจากนำตัวอย่างผ่านการบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสม - ตัวเครื่องประกอบด้วยปากกาสำหรับนับจำนวนแบคทีเรีย - การแสดงผลเป็นระบบ LCD สามารถแสดงผลได้ในช่วง 0-999 - มีปุ่มสำหรับตั้งค่าการนับใหม่ | 1 ชุด | 35,000 | 35,000 |
| 12 | FAT 40212 | เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง | -เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบนชนิดอ่านละเอียด แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า ชนิด Brilliant Backlit Display -ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 220 กรัม -ค่าละเอียด 0.0001 กรัม - สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะ (Tare Range) ได้ตลอดช่วงการชั่ง | 1 เครื่อง | 80,000 | 80,000 |
| 13 | FAT 40213 | เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง | -เครื่องชั่งไฟฟ้าจากด้านบน -ชั่งน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 250 กรัม -จานน้ำหนักทำด้วยโลหะปลอดสนิม -ฐานเครื่องชั่งผลิตจากอลูมิเนียม | 1 ชุด | 40,000 | 40,000 |
| 14 ที่ | FAT 40214 รหัสครุภัณฑ์ | เครื่องเหวี่ยงตกตะกอน (centrifuge) ชื่อครุภัณฑ์ | - เป็นเครื่องเหวี่ยงเพื่อทำให้สารตกตะกอน ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ เป็นแบบตั้ง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | 1 เครื่อง จำนวน | 40,000 ราคาต่อหน่วย | 40,000 ราคารวม |
|  |  |  | โต๊ะ มีระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ แบบ maintenance free - ตัวเครื่องทำด้วยพลาสติกทนแรงกระแทกสูงมีขนาดกะทัดรัด ฝาเปิด-ปิด เครื่องทำด้วยพลาสติกอย่างดี ลักษณะโค้งมนรับกับ chamber ภายในสามารถมองเห็นการทำงานภายในได้ - สามารถปรับตั้งค่าความเร็ว ระดับแรก และเวลา โดยการป้อนข้อมูลแบบแป้นกด และแสดงผล เป็นตัวเลขชนิด LCD - ตั้งเวลาในการปั่นได้ตั้งแต่ 1-99 นาที และสามารถปรับตั้งเวลาการปรั่นแบบต่อเนื่องได้ และมีระบบ IMPULSE เพื่อให้เครื่องทำงานในเวลาสั้นๆ โดยไม่ต้องตั้งเวลา |  |  |  |
| 15 | FAT 40215 | เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ | -ดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ -ชุดประกอบด้วย 2 อัน คือ ปริมาตร 20-200 ไมโครลิตร และปริมาตร 100-1000 ไมโครลิตร -สามารถล็อคค่าปริมาตรที่ตั้งไว้ได้ -สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ | 2 ชุด | 20,000 | 40,000 |
| 16 | FAT 40216 | เครื่องตรวจเชื้อ PCR | -เครื่องเพิ่มปริมาณสายDNA -สามารถตรวจการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม -แสดงผลผ่านจอ LCD -วิเคราะห์ได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ | 1 ระบบ | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 17 | FAT 40217 | เครื่องแก้ว | - เครื่องแก้วที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชนิดที่ใช้ในการวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ | 1 ชุด | 50,000 | 50,000 |
| 18 | FAT 40218 | ตู้เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ | - ตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5x0.45x1.70 เมตร - มีชั้นวางอุปกรณ์ปรับระดับได้ 5 ชั้น | 2 หลัง | 25,000 | 50,000 |
| 19 ที่ | FAT 40219 รหัสครุภัณฑ์ | คอมพิวเตอร์ ชื่อครุภัณฑ์ | -CPU แบบ Core i7 Processors หรือดีกว่า -หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 4 GB คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ย่อ) | 1 ชุด จำนวน | 30,000 ราคาต่อหน่วย | 30,000 ราคารวม |
|  |  |  | -มีแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า -จอแสดงผลแบบ LED -HDD 1 TB |  |  |  |
| 20 | FAT 40220 | เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ | -เครื่องฉายภาพแบบ LCD หรือ DLP หรือดีกว่า -ความสว่าง ไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumen -ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024x768 Pixels ในระบบ XGA -ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50/60 Hz - จอรับภาพอัตโนมัติ | 1 ชุด | 60,000 | 60,000 |